# Proposta di Progetto: Analisi delle Prestazioni di Rete in un Sistema IoT di People Tracking basato su Edge Computing

Corso: Networking Aspects of IoT

Studenti: Gianluca Perrotta, Edoardo Turano

### 1. Obiettivo del Progetto

L'obiettivo di questo progetto è progettare, implementare e analizzare le prestazioni di rete di un sistema IoT per il tracciamento di persone in tempo reale. Il sistema utilizza tecniche di Edge AI (Computer Vision tramite YOLOv8) per generare eventi di spostamento (es. passaggio dalla "Zona A" alla "Zona B").

Il core del progetto consiste nel valutare e confrontare due diverse architetture di rete e protocolli di livello applicativo per la trasmissione di questi eventi verso il cloud/server.

### 2. Architettura del Sistema

Il sistema prevede due percorsi architetturali (Path) che verranno testati e confrontati.

#### Path A: Architettura Multi-Hop con Gateway Edge (BLE + MQTT)

In questo scenario, il nodo Edge ha accesso diretto a Internet. Invia i dati tramite Bluetooth Low Energy (BLE) a un Gateway intermedio (ESP32). Il Gateway raccoglie i dati e li inoltra a un broker in cloud (HiveMQ) tramite Wi-Fi utilizzando il protocollo MQTT.

Schema Logico Path A:

#### [Raspberry Pi / YOLO] --(BLE)--> [Gateway ESP32] --(Wi-Fi / MQTT)--> [HiveMQ Cloud] --(Internet)--> [Server PC]

#### Path B: Architettura Diretta (Wi-Fi + CoAP)

In questo scenario, il nodo Edge invia i dati direttamente al server locale/edge server tramite Wi-Fi, utilizzando il protocollo CoAP. Questo paradigma simula una rete locale a bassa latenza e basso overhead, tipica delle implementazioni smart building chiuse.

Schema Logico Path B:

### [Raspberry Pi / YOLO] --(Wi-Fi / CoAP)--> [Server PC Locale]

### 3. Metodologia di Test

Per effettuare misurazioni oggettive, il sistema non verrà testato solo con il normale flusso video, ma verrà implementato un Load Generator (generatore di carico). Questo script simulerà scenari ad alta densità (es. decine o centinaia di eventi al secondo) per stressare i due protocolli e valutarne i limiti.

### 4. Key Performance Indicators (KPI)

Per la valutazione delle prestazioni dei due path, si propone la misurazione dei seguenti KPI:

| KPI | Descrizione | Metodo di Misurazione |
| --- | --- | --- |
| Latenza End-to-End (E2E) | Il tempo impiegato da un evento dal momento in cui viene generato dalla telecamera al momento in cui viene processato dal server finale. | Timestamp iniziale iniettato nel payload JSON; timestamp finale preso alla ricezione. Sottrazione dei due tempi (Δt). |
| Packet Delivery Ratio (PDR) | La percentuale di pacchetti consegnati con successo rispetto a quelli inviati, utile per valutare l'affidabilità sotto stress. | Rapporto tra pacchetti ricevuti dal server e pacchetti generati dal Load Generator. |
| Protocol Overhead | La quantità di dati di controllo aggiunti dal protocollo (MQTT vs CoAP) rispetto al payload utile (il JSON dell'evento). | Analisi dei pacchetti (es. tramite Wireshark) per confrontare la dimensione totale del pacchetto rispetto ai byte del payload. |
| Throughput / Gestione del carico | Il numero massimo di messaggi al secondo (msg/s) che il sistema riesce a gestire prima che la latenza diventi inaccettabile o il PDR crolli. | Incremento graduale del tasso di invio tramite Load Generator fino al punto di saturazione della rete o del broker. |
| Impatto della QoS / Conferme | Analisi del ritardo introdotto dall'uso di meccanismi di affidabilità. | Confronto tra MQTT con QoS 0 vs QoS 1, e CoAP con messaggi NON (Non-confirmable) vs CON (Confirmable). |